Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/…Sb

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenních zdravotních služeb  a na minimální personální zabezpečení  jednodenních zdravotních služeb

- A. 	Technické a věcné vybavení:

1. Základní funkční prostory pro poskytování jednodenních zdravotních služeb jsou místnost pro provádění zdravotních  výkonů nebo zákrokový sál nebo operační sál, přípravna pro zdravotnické výkony, sanitární zařízení pro pacienty,  případně  místnost pro pozákrokové sledování pacientů,  vyšetřovna nebo ordinace a čekárna. Přípravna pro zdravotnické výkony se zřizuje vždy v případě, že není zřízena místnost pro pozákrokové sledování pacientů.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance) a skladové prostory, případně denní místnost pro zaměstnance.

- a) místnost   pro provádění zdravotních výkonů má minimální plochu 12 m2 a je vybavena:

- křeslo, lehátko nebo lůžko,

- dřez na mytí pomůcek a vylévání biologických materiálů v případě manipulace s biologickým materiálem nebo je-li prováděno mytí a čištění pomůcek,

- přebalovací stůl, pokud jde o zdravotnické zařízení, kde je poskytována zdravotní péče kojencům,

- prostor pro svlékání pacientů a odkládání oděvů,

- nábytek pro práci lékařů a dalších zdravotnických pracovníků,

- skříň na léčivé přípravky,

- uzamykatelná skříň na léčivé přípravky nebo nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní   látky, nebo přípravky je obsahující),

- skříň na nástroje a pomůcky,

- kartotéční  skříň,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovává biologický materiál, léky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou,

- tonometr,

- fonendoskop,

- teploměr,

- osobní váha,

- výškoměr,

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, nůžky,  pinzeta, výbava pro stavění krvácení; pomůcky k zajištění žilního vstupu),

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové  použití,

- počítač  s tiskárnou, pokud není elektronické zpracování dat zabezpečeno jiným způsobem,

- lokální svítidlo,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- defibrilátor v případě, že se provádějí výkony v celkové nebo epidurální.anestezii,

- EKG monitor v případě, že se provádějí výkony v v celkové nebo epidurální anestezii.

Další  vybavení závisí na druhu a rozsahu prováděných výkonů.

b) místnost  pro pozákrokové sledování pacientů má plochu minimálně 8 m2 a je   vybavena lůžkem,  nebo 5 m2   a je   vybavena  křeslem.

2. Požadavky na minimální  technické a věcné vybavení operačního sálu  jsou  uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky.

3. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zákrokového sálu  jsou uvedeny v příloze č.2 této vyhlášky.

4. Pokud jsou služby poskytovány dětem, musí být vybavení   přizpůsobeno těmto pacientům.

B. Personální zabezpečení:

- Lékař se specializovanou způsobilosti v oboru, ve kterém je poskytována odborná zdravotní péče.

- Anesteziolog, pokud se provádí výkony v celkové  nebo epidurální anestezii.

- Jsou-li poskytovány jednodenní zdravotní služby výhradně dětem,  jsou zabezpečeny lékaři a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v dětských oborech či certifikovaných kurzech ve stejném rozsahu jako služby poskytované dospělým v příslušných oborech.

- Pokud jsou na pracovišti jednodenních zdravotních služeb prováděny činnosti uvedené ve vyhl. č. 424/2004 Sb., bez odborného dohledu a bez indikace, popřípadě bez odborného dohledu a na základě indikace nebo činnosti specializované, musí být vykonávány zdravotnickým pracovníky v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.

- Jednodenní zdravotní služby musí být zabezpečeny lékařem se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru  nebo nelékařským zdravotnickým pracovníkem po celou dobu poskytování služeb.

)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů