Příloha č. 6 k vyhlášce č. … /… Sb.

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenských zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení lékárenských zdravotních služeb

1. Lékárna

A. Technické a věcné vybavení

1. Základní funkční prostory lékárny jsou:

- výdejna léčiv a zdravotnických prostředků pro veřejnost,

- místnost  pro přípravu a úpravu léčiv,

- umývárna,

- prostor pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků,

- místnost pro příjem dodávek zásob.

Podle rozsahu poskytovaných lékárenských zdravotních služeb se dále zřizuje:

## - prostor pro výdej léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb,

## - prostor pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků, jsou-li vydávána léčiva zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb,

## - odborná pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, medicinálních plynů nebo radiofarmak, pro kontrolu léčiv a přípravu zkoumadel, pro konzultační činnost a hodnocení účelné terapie nebo pro poskytování lékových informací.

a) výdejna léčiv a  zdravotnických prostředků pro veřejnost má minimální plochu 28 m2, sestává  z prostoru pro výdej s výdejním místem, prostoru pro pacienty a  prostoru pro konzultace, poskytuje-li lékárna konzultační činnost. Je-li zřízen prostor pro odběry biologického materiálu, může být prostor pro konzultace spojen s prostorem pro odběry biologického materiálu,

## b) místnost pro přípravu léčiv má minimální plochu 6 m2,  jsou-li připravována léčiva pro zdravotnická zařízení lůžkových zdravotních služeb 20 m2,   je vybavena umyvadlem, chladničkou, přesnými váhami) a přístrojem na přípravu čištěné vody v případě, že není zajištěna dodávka hromadně vyráběné čištěné vody nebo vody pro injekční použití,

c) umývárna je vybavena  dřezem a zařízením pro sušení laboratorních nástrojů a obalů,  má minimální plochu 6 m2, jsou-li připravována či vydávána léčiva zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb, má minimální plochu 15 m2. V  případě, že lékárna připravuje sterilní léčivé přípravky, je vybavena též přístrojem na sterilizaci,

d) prostory pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků mají  minimální plochu celkem 18 m2, jsou  vybaveny chladničkou nebo chladicím boxem, trezorem pro uchovávání omamných  a psychotropních látek a léčivých přípravků s jejich obsahem,

e) místnost pro příjem dodávek zásob má minimální plochu 8 m2, jsou-li připravována či vydávána léčiva zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb, má minimální plochu 15 m2,

f) prostor pro výdej léčiv a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb má minimální plochu 10 m2,

g) prostor pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků,  jsou-li vydávána léčiva zdravotnickým zařízením lůžkových zdravotních služeb,  má minimální plochu 28 m2, je vybavena chladničkou nebo chladicím boxem, trezorem pro uchovávání omamných a psychotropních látek a léčivých přípravků s jejich obsahem,

h) odborná pracoviště pro přípravu léčivých přípravků pro parenterální aplikaci, pro přípravu cytostatik a pro přípravu léčivých přípravků pro genovou terapii mají místnost pro přípravu léčiv, místnost pro dokumentaci a pro uchovávání léčiv, jsou vybavena přesnými váhami a dalším vybavením  dle zvláštních právních předpisů.)

Pracoviště pro přípravu léčivých přípravků pro parenterální aplikaci, pro přípravu cytostatik a pro přípravu léčivých přípravků pro genovou terapii jsou zřízena odděleně.

i) odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů má místnost pro přípravu léčiv, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčiv,

j) odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak má místnost pro přípravu léčiv, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčiv,

k) odborné pracoviště kontroly léčiv a přípravy zkoumadel má  minimální plochu 10 m2 a je vybaveno dřezem, umyvadlem a digestoří,

l) odborné pracoviště pro konzultační činnost a hodnocení účelné terapie.

Vedlejší prostory jsou  sanitární zařízení pro zaměstnance), vyčleněný prostor pro úklidové prostředky, prostor pro práci farmaceuta.

2.  Lékárna musí mít jeden oddělený vstup pro pacienty a jeden pro zaměstnance a  příjem zásob.

B. Personální zabezpečení

- farmaceut se specializovanou způsobilostí,

- farmaceut se specializovanou způsobilostí pro každé odborné pracoviště podle  bodu I.A.1., písmene h), i), j)  této přílohy, jsou-li tato  pracoviště zřízena,

- farmaceutický asistent s odbornou způsobilostí pro každé pracoviště podle bodu  I.A.1.,písmene j), k) této přílohy,  jsou-li tato pracoviště zřízena.

2. Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

A. Technické a věcné vybavení

1. Základní funkční prostory jsou:

- výdejna léčiv a zdravotnických prostředků pro veřejnost má minimální plochu 24 m2,  sestává z prostoru pro výdej s výdejním místem, prostoru pro pacienty vybaveného   židlemi a  prostoru pro konzultace, poskytuje-li lékárna konzultační činnost. Je-li zřízen prostor pro odběry biologického materiálu, může být prostor pro konzultace spojen s prostorem pro odběry biologického materiálu,

- prostor pro úpravu léčiv má minimální plochu 6 m2,

- místnost pro příjem dodávek zásob má minimální plochu 6 m2.

Vedlejší prostory jsou  sanitární zařízení pro zaměstnance, vyčleněný prostor pro úklidové prostředky, prostor pro práci farmaceuta,

2.  Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí mít jeden oddělený vstup pro pacienty a jeden pro zaměstnance a  příjem zásob.

B. Personální zabezpečení

a) farmaceut s odbornou způsobilostí,

b) farmaceut se specializovanou způsobilostí - dostupnost)

3. Výdejna zdravotnických prostředků

A. Technické a věcné vybavení

1. Základní funkční prostory jsou:

- výdejna zdravotnických prostředků, má minimální plochu 18 m2, je vybavena zkušebním boxem s místem pro sezení,

- výdejna na žádanky má minimální plochu 10 m2,

- prostor pro skladování zdravotnických prostředků, má  minimální plochu 15 m2,

- prostor pro příjem dodávek.

Vedlejší prostory jsou  sanitární zařízení pro zaměstnance, vyčleněný prostor pro úklidové prostředky, prostor pro práci farmaceuta,

2.  Výdejna zdravotnických prostředků musí mít jeden oddělený vstup pro pacienty a jeden pro zaměstnance a  příjem zásob.

B. Personální zabezpečení

a) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro zdravotnické prostředky nebo farmaceut s odbornou způsobilostí.

)  § 3 vyhl.č. 84/2008 Sb.,  o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

) Vyhláška č. 84/2008 Sb.,  o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

) Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu či elektronicky, v případě nutnosti fyzická přítomnost odborníka do 1 hodiny od vyžádání, pokud není dále uvedeno jinak.