Příloha č. 8 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení   zařízení  zdravotnické záchranné služby a na minimální personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby

I.

Společná ustanovení

- Základní funkční prostory zařízení zdravotnické záchranné služby jsou prostor operačního

střediska, případně pracoviště pomocného operačního střediska, zázemí pro výpočetní a spojovou techniku, pracoviště krizové připravenosti, místnost řidičů, zastřešené stanoviště mobilních dopravních prostředků.

Pokud jsou poskytovány služby v ambulanci akutního ošetření ve vybraných výjezdových základnách, jsou základní prostory doplněny o prostory, ve kterých jsou prováděny odborné zdravotní výkony, čekárnu a WC pro pacienty. Technické a věcné vybavení těchto prostor je shodné se základním vybavením zdravotnického zařízení ambulantních zdravotních služeb, uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky.

- Zastřešené pracoviště mobilních dopravních prostředků

  - je vybaveno přenosným tlakovým agregátem s příslušenstvím k očistě dopravních prostředků, k očistě a dezinfekci interiérů dopravních prostředků včetně vybavení a vybraných osobních ochranných pomůcek,

  - musí být řádně odvětráváno od zplodin ze spalovacích motorů,

  - je technicky vybaveno k předehřívání chladících systémů motorů zejména dieselových,

  - je vybaveno náhradním zdrojem elektrické energie.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance), denní místnost s jídelnou, příruční sklad a skladovací prostory.

- Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování osobních ochranných pomůcek, zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků, lze je nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálů musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých materiálů znečištěnými materiály.

Zřizují se skladovací prostory pro technické vybavení na běžnou údržbu dopravních prostředků a běžných prostředků určených pro jejich provoz.

- Personální    zabezpečení  zdravotnické   záchranné  služby  se  vyjadřuje v  podobě  počtu

fyzických osob v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků a nelékařských zdravotnických pracovníků.

II.

Zvláštní požadavky

1.  zdravotnické operační středisko

A. 	Technické a věcné vybavení:

- bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu,

- nejméně tři nezávislé vstupní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní sítě (dále jen „linky“), pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku) je do 10 volání za hodinu;

nejméně čtyři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 20 volání za hodinu;

nejméně šest linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 40 volání za hodinu;

nejméně sedm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 60 volání za hodinu;

nejméně osm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je více než 60 volání za hodinu,

- radiové spojení s výjezdovými skupinami poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti,

- telefonní přístroj s možností obousměrného volání na každém operátorském pracovišti,

- přímé spojení s krajským operačním střediskem Policie ČR, operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje a dostupné na každém operátorském pultu,

- nejméně jedna vyhrazená linka pro komunikaci s ostatními zdravotnickými operačními středisky na každém operátorském pultu,

- panel organizačně-provozního radiového systému,

- jeden provozní panel systému PEGAS s implicitní adresou RRR 700 000, kde RRR je číslo regionální sítě PEGAS daného kraje,

- systém pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na všech telefonních linkách a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu, včetně archivace nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- technologie potřebná pro příjem a zobrazení datových zpráv z telefonního centra tísňového volání 112 na každém operátorském pracovišti,

- přístroj pro příjem faxů,

- počítač s připojením k internetu,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- nezávislý systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit provoz všech technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska po dobu 24 hodin,

- televizní přijímač a rozhlasový přijímač.

A.1. Pomocné operační středisko

- 	bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu,

- 	nejméně dvě nezávislé vstupní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní sítě,

- 	radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti,

- 	systém pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na tísňových a ostatních telefonních linkách používaných pro služební účely a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pracovišti včetně archivace takových nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- 	nezávislý systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně po dobu 24 hodin,

### B. Personální zabezpečení:

- urgentní lékař  0,3 úvazku ve směně,

- operátor (zdravotnický záchranář bez odborného dohledu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči bez odborného dohledu,)

2 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 3 linky pro příjem tísňového volání,

3 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 4 linky pro příjem tísňového volání,

4 operátoři ve směně, pokud je zřízeno 6 linek pro příjem tísňového volání nebo 3 operátoři,

6 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 7 linek pro příjem tísňového volání nebo 4 operátoři,

7 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 8 linek pro příjem tísňového volání nebo 5 operátorů.

2.  pracoviště krizové připravenosti

A. 	Technické a věcné vybavení:

- počítač a tiskárna,

- kopírka,

- skenovací zařízení,

- přístup na internet,

- dataprojektor s napojením na velkou nástěnnou obrazovku,

- samostatná telefonní linka,

- mobilní telefon,

- kancelářský nábytek,

- záložní zdroj.

B. 	Personální zabezpečení:

a) VŠ se vzděláním..

3. pozemní výjezdové skupiny

3.1. rychlá lékařská pomoc

A. Technické a věcné vybavení:

A.1.  Sanitní vozidlo typu C - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu) a  podmínky ČSN EN 1789:2007.

Doplňující vybavení sanitních vozidel typu C  pro rychlou lékařskou pomoc:

- výrazné označení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi střechy vozu,

- přenosný reflektor pro vyhledávání osob v terénu,

- náhlavní osvětlovací souprava pro všechny členy výjezdových skupin,

- nádoba na zdravotnický odpad,

- extenční dlahy pro dolní končetiny,

- fólie nebo vak pro zemřelé,

- hliníková fólie pro udržování tělesné teploty,

- automatický dýchací přístroj pro umělou plicní ventilaci,

- přenosný defibrilátor s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu,

- glukometr elektronický,

- lineární dávkovač,

- dvě tlakové nádoby á 10 l na kyslík s  příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně  polomasky, průtokoměru a redukčnímu ventilu,

- dvě tlakové nádoby á 2 l na kyslík s příslušenstvím,

- ruční dýchací přístroj a jeho příslušenství pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- pomůcky pro alternativní zajištění dýchacích cest (laryngální maska, kombitubus aj.),

- souprava pro koniopunkci dětí a dospělých,

- sada ústních a nosních vzduchovodů,

- intraoseální jehly pro děti a dospělé,

- trojcestná sonda žaludeční,

- odběrová zkumavka pro odběr hemokultury,

- roztok dezinfekční s virucidním účinkem.

A.2 Vozidlo pro setkávací systém - osobní automobil combi nebo SUV automobil, popřípadě terénní automobil, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu3),  podmínky  ČSN EN 1789:2007 a ČSN EN 13718-2:2002, čl. 5.4. a Přílohy A a B.

Doplňující vybavení vozidla pro poskytování rychlé lékařské pomoci při setkávacím systému je stejné jako u sanitního  vozidla typu C (viz II., 3.1.A.1. této přílohy).

B. Personální zabezpečení:

B.1 Skupina rychlé lékařské pomoci (posádka vozidla typu C):

- urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo praktický lékař,

- zdravotnický záchranář s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči,

- řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

B.2. Výjezdová skupina setkávacího systému

- urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo praktický lékař,

- řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

3.2.  rychlá zdravotnická pomoc

A. 	Technické a věcné vybavení:

Sanitní vozidlo typu B - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu3) a podmínky ČSN EN 1789:2007.

Doplňující vybavení sanitních vozů typu B pro rychlou zdravotnickou pomoc je stejné jako doplňující vybavení sanitních vozidel typu C  (II.,3.1.A.1.této přílohy), nevyžaduje se však:

- přenosný defibrilátor s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu,

- souprava pro drenáž hrudní dutiny,

- souprava pro koniopunkci,

- trojcestná žaludeční sonda.

Vyžaduje se:

- automatický externí defibrilátor.

B. 	Personální zabezpečení:

- zdravotnický záchranář s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči,

- řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

4.  letecká výjezdová skupina

A. 	Technické a věcné vybavení:

Vrtulník - letecká ambulance vhodná pro přepravu, nepřetržitou péči a sledování pacientů splňující podmínky  JAR-OPS 3 a ČSN EN 13718-1,2:2003.

Doplňující vybavení vrtulníku je stejné jako doplňující vybavení sanitních vozidel typu C (II.,3.1.A.1.této přílohy), s výjimkou technického vybavení vztahujícího se výlučně k  vozidlu (výrazné označení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi střechy vozu).

B. 	Personální zabezpečení :

Zdravotnická část výjezdové skupiny

- urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo praktický lékař,

- zdravotnický záchranář s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči.

5.  vodní výjezdová skupina

A. 	Technické a věcné vybavení:

Vodní motorový člun splňující podmínky ČSN EN 13718-1,2:2003.

Doplňující vybavení vodního motorového člunu je stejné jako doplňující vybavení sanitních vozidel typu C (II.,3.1.A.1.této přílohy), s výjimkou technického vybavení vztahujícího se výlučně k  vozidlu (výrazné označení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi střechy vozu) a dále:

- záchranné vesty pro posádku a záchranný kruh,

- pádlo a hák pro přitažení ke břehu,

- vakuová matrace s nafukovací částí,

- plovoucí deska pro uložení pacienta ve vakuové matraci.

B. 	Personální zabezpečení:

Stejné jako zabezpečení  letecké výjezdové skupiny.

) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  průměrný počet příchozích volání včetně volání předávaných z TCTV 112 za 24 hodin

) Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích