Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na  věcné a technické  vybavení  zdravotnických zařízení ambulantní péče

I.

Ambulance

A. Společná ustanovení

      - Základní funkční prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou prostory, ve kterých jsou prováděny odborné zdravotní výkony,  tj. pracoviště lékařů, zubních lékařů (dále jen „ordinace“) nebo dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků),), případně přípravna pro zdravotnické výkony, dále čekárna a WC pro pacienty. Pokud jsou  prováděny operační výkony nebo endoskopické výkony s  porušením integrity tělesného povrchu (např. medianoskopie, arthroskopie, laparoskopie) nebo kde hrozí zvýšené riziko infekce (např. bronchoskopie), je součástí zdravotnického zařízení zákrokový  sál.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance), skladovací prostory, případně denní  místnosti pro zaměstnance. Vedlejší prostory mohou být společné pro více zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb.

  - ordinace a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků nebo jiných odborných pracovníků má  minimální plochu 13 m2

  - přípravna pro zdravotnické výkony - zpravidla pracoviště setry (dále jen „přípravna“) je-li zřízena, má minimální plochu 10 m2

  - čekárna  má minimální plochu 7 m2 a přímo navazuje na přípravnu nebo na ordinaci. Může být společná pro více ordinací, pokud má minimální plochu 10 m2.    V případě, že je zdravotní péče poskytována  kojencům, má čekárna minimální plochu  8 m2 a je vybavena přebalovacím stolem, pokud není tento v ordinaci.

  - WC pro pacienty má předsíň vybavenou umyvadlem nebo je v kabině WC umístěno umyvadlo, dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven, připouští se  WC společné pro zaměstnance a pacienty

  - zákrokový sál, je-li zřízen, má minimální plochu 13 m2, musí mít podlahy, stropy i stěny  odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a  dezinfekci

  - skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla,  uklízecích a dezinfekčních potřeb, lze je nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálů musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke křížové kontaminaci čistých materiálů znečištěnými materiály.

- Vybavení:

- vyšetřovací lehátko,

- umyvadlo,

- dřez na mytí pomůcek a vylévání biologických materiálů v případě manipulace s biologickým materiálem nebo je-li prováděno mytí a čištění pomůcek,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- židle nebo křeslo pro pacienta,

- skříň na léčivé přípravky,

- stolky na přístroje a nástroje,

- nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní   látky, nebo přípravky je obsahující),

- skříň na nástroje a pomůcky,

- kartotéční  skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické formě,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, popřípadě chladnička vybavená teploměrem na biologický materiál,

- tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní váha, výškoměr,

- přebalovací stůl, pokud je poskytována zdravotní péče novorozencům a kojencům,

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení, prostředky k zajištění žilního vstupu), na pracovištích pracovníků nelékařských zdravotnických povolání se nevyžadují léky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu,

-  sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové  použití,

- přístup na počítač, monitor (displej)   a tiskárna,

- lokální svítidlo vyšetřovací,

- prostor pro svlékání pacientů a odkládání oděvů.

- Pokud je zřízen zákrokový sál, je vybaven umyvadlem, operačním stolem nebo křeslem s operačním svítidlem, pojízdným stolkem na nástroje, nádobou na sterilní nástroje, nádobou na použitý operační  materiál, infuzním stojanem, stolkem na sterilní materiál, skříní na materiál a dalšími přístroji a nástroji dle oboru poskytované péče.

- Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče ve více specializačních oborech, musí splňovat požadavky pro každý specializační obor, ve kterém se poskytuje ambulantní zdravotní péče.

- Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče v oboru, který není uveden v části B. této přílohy, musí vybavení splňovat požadavky stanovené pro obor věcně nejbližší."

- Vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče poskytujících péči dětem, musí být  přizpůsobeno těmto pacientům.

- Pokud jsou na vybavení jednotlivých ambulancí další či odlišné (dále jen „zvláštní“) požadavky, jsou uvedeny dále, v návaznosti na obor  zdravotní  péče nebo  druh nelékařského zdravotnického povolání.

B. Zvláštní požadavky

1. Ambulantní péče podle oborů  odborné zdravotní péče

1.1.  	alergologie a klinická imunologie

-	spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

-  	inhalátor  pro inhalační léčbu,

- 	infuzní stojan.

1.2.  	angiologie

- 	ultrazvukový průtokoměr  - Doppler,

- 	fotopletysmograf nebo pletysmograf ,

- 	duplexní sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem,

- 	EKG přístroj,

-    dávkovač stříkačkový,

- 	infuzní stojan.

1.3.  cévní chirurgie

Věcné a technické vybavení je shodné s I.B.1.15. této přílohy (chirurgie).

1.4. 	dermatovenerologie

- 	mikroskop,

- 	Dewarova nádoba na tekutý dusík,

-     lupa.

- gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče.

1.4.1.  dermatovenerologický stacionář

-    lůžka nebo křesla,

-    Dewarova nádoba na tekutý dusík,

- mikroskop,

- vybavení pro fototerapii,

- zařízení pro  diatermii,

- vany pro aplikaci očistných a léčebných koupelí, pokud  je poskytována hydroléčba nebo synchronní balneofototerapie,

- infuzní stojan.

1.5.  	diabetologie

- 	glukometr,

- 	páskový metr,

-	ladička.

1.6.  endokrinologie

- 	páskový metr,

-	sonograf se sondou pro vyšetření štítnice.

1.7.   foniatrie

- 	zvětšovací otoskop nebo mikroskop,

- 	zdroj studeného světla,

- 	endoskopické optiky rhinologické,

- 	laryngostroboskop,

- 	zařízení k pořízení nahrávek či analýzy hlasu a řeči,

- 	odsávačka,

- 	sady ORL nástrojů,

- 	ladičky,

-	tichá komora,

- 	audiometr klinický,

-	tympanometr.

-	zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli, pokud jsou zkoušena a vydávána sluchadla.

Nevyžaduje se vyšetřovací  lehátko.

1.8. 	gastroenterologie

- 	endoskopický stůl nebo polohovací lehátko (stretcher),

- 	gastroskop nebo kolonoskop,

-     zdroj studeného světla,

-     elektrochirurgický generátor,

- 	odsávačka,

- 	základní endoskopická akcesoria,

- 	infuzní stojan.

1.9. 	geriatrie

- 	vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

- 	EKG přístroj,

- 	pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

1.9.1. geriatrický stacionář

-   vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

-   lůžka nebo křesla,

-   pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility,

-  EKG přístroj, pokud není  elektrokardiografické vyšetření  zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

Zřizuje se místnost pro terapie, která má minimální plochu 10 m2.

1.10. gerontopsychiatrie

Nejsou zvláštní požadavky.

1.11. gynekologie a porodnictví

- 	gynekologický vyšetřovací stůl,

-     lehátko,

- 	kolposkop,

- 	sedačka pro lékaře,

- 	vyšetřovací světlo,

- 	pelvimetr,

- 	sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem

-   přístroj pro poslouchání ozev plodu (fetální doppler), pokud není dané pracoviště vybaveno sonografem

Provádí-li se screeningová gynekologická cytologie je věcné a technické vybavení shodné s  III.B.5. (cytologie) této přílohy a dále:

- laboratorní mikroskop s možností fotodokumentace,

- barvicí automat.

1.11.1. perinatologie a fetomaternální medicína

Věcné a technické vybavení je shodné s I.B.1.11. této přílohy a dále:

- sonograf,

- kardiotokograf.

1.11.2. onkogynekologie

- 	gynekologický vyšetřovací stůl,

-     lehátko,

- 	kolposkop,

- 	sedačka pro lékaře,

- 	vyšetřovací světlo.

1.11.3. urogynekologie

- 	gynekologický vyšetřovací stůl,

-     lehátko,

- 	kolposkop,

- 	sedačka pro lékaře,

- 	vyšetřovací světlo,

-    urodynamická jednotka (pro cystometrii,  profilometrii, uroflowmetrii).

1.12.  hematologie a transfúzní lékařství

- 	EKG přístroj, pokud není  elektrokardiografické vyšetření  zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

Dostupnost laboratoře klinické hematologie a laboratoře transfúzního lékařství vybavená dle III.B.3.1. a III.B.3.2. této přílohy.

1.12.1. hematologický stacionář

-  	lůžka nebo křesla,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2),

- infuzní pumpa,

- odsávačka,

- infuzní stojan.

1.13.  hygiena a epidemiologie

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.

1.14.  hyperbarická a letecká medicína

- 	hyperbarická komora,

-     pulzní oxymetr.

1.14.1.  ambulance potápěčské medicíny

- -	optotypy,

- -	otoskop.

1.14.2.  ambulance letecké medicíny

- -	optotypy.

1.15.  chirurgie

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- akcesoria pro chirurgické výkony.

Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, má minimální plochu 10 m2 a je vybavena:

- 	zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

1.16.  infekční lékařství

-    infuzní stojan,

-    EKG přístroj

1.17.  kardiologie

- 	EKG přístroj,

- 	infuzní stojan,

- 	defibrilátor, pokud jsou prováděny zátěžové testy.

- 1.18. klinická biochemie

- 	glukometr.

1.19.  klinická farmakologie

- 	EKG přístroj,

- 	glukometr,

-     pulzní oxymetr,

- 	infuzní stojan.

1.20.  klinická onkologie

- 	EKG přístroj, pokud není  elektrokardiografické vyšetření  zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem,

- 	glukometr,

- 	infuzní stojan,

- -  	podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště.

1.20.1. onkologický stacionář

-   	lůžka nebo křesla,

- pomůcky pro podávání léků,

- dávkovač stříkačkový,

- infuzní pumpa,

- infuzní stojan,

- EKG přístroj, pokud není  elektrokardiografické vyšetření  zajištěno v rámci zdravotnického zařízení,

- odsávačka,

- pulzní oxymetr,

- -  	podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště.

1.21. klinická osteologie

- kostní denzitometr periferní nebo celotělový.

1.22. korektivní dermatologie

- Vždy se zřizuje zákrokový sál.

1.23.  lékařská genetika

- 	fotodokumentační zařízení,

- 	dermatoglyfické vybavení,

- 	mraznička.

Zřizuje se místnost nebo box pro odběr biologického materiálu.

1.24. návykové nemoci

-    alkotest,

-    tester na přítomnost drog,

- 	samostatné bezpečnostní signální zařízení, pokud je poskytována substituční léčba.

1.24.1. adiktologický stacionář

Zřizuje se  místnost pro terapie.

1.25. nefrologie

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 	stolní centrifuga,

- 	mikroskop,

- 	glukometr,

- 	infuzní stojan,

-    sonograf.

1.25.1. dialýza - dialyzační středisko

- „váhové“ lůžko či jiné kalibrovatelné zařízení k vážení hmotnosti pacienta,

- dialyzační přístroj na 1 dialyzační místo,

- náhradní přístroj na každých 5 dialyzačních míst,

- infuzní stojan,

- infuzní pumpa,

- glukometr,

- kardiomonitor,

- přístroj k měření recirkulace krve v cévním přístupu,

- defibrilátor,

- EKG přístroj,

- zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou,

- základní přístroj pro měření koagulačního času,

- generátor elektrického proudu nebo napojení na centrální záložní zdroj.

Zřizuje se:

-  vyšetřovna s lůžkem pro pozákrokové sledování pacienta,

- sál nebo prostor pro dialyzační léčbu neinfekčních, HBsAg a antiHCV negativních pacientů se stanovištěm pro sestry,

- vyčleněný prostor pro léčbu infekčních pacientů (HBsAg a antiHCV pozitivních) se stanovištěm pro sestry,

- vstupní a výstupní filtr pro zaměstnance,

-   	místnost na úpravnu vody s předfiltry a reverzní osmózou,

- sklad na čisté prádlo,

- sklad na použité prádlo,

- čisticí místnost,

- sklad na dialyzační koncentráty,

- sklad na  dialyzační potřeby,

- místnost pro  náhradní dialyzační přístroje a opravu dialyzačních přístrojů.

1.26.  neurochirurgie

-     neurologické kladívko,

-	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

1.27. neurologie

- 	neurologické kladívko,

- 	páskový metr,

- 	ladičky.

- 	elektroencefalograf, pokud není elektroencefalografie zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem,

- elektromyograf, pokud není elektromyografie  zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

1.28. neuroradiologie

- počítač s napojením na úložiště dat (digitální přenos obrazů),

- neurologické kladívko,

- 	páskový metr,

- 	ladičky.

1.29. nukleární medicína

-	monitor (displej) pro digitální přenos obrazů,

-     negatoskop.

1.30. oftalmologie

- 	křeslo s vyšetřovací  lampou,

- 	sedačka otáčecí,

- 	oftalmoskop přímý,

- 	automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko,

-	lampa štěrbinová,

- 	oční tonometr,

- 	optotypy,

-     perimetr,

- 	brýlová skříň,

-	zařízení k zatemnění oken.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, pokud není nitrooční tlak měřen jinak než impresně.

1.31. ortopedie

- 	stůl vyšetřovací,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

1.31.1. ortopedická protetika

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 	podobaroskop,

- 	plantograf,

- 	destičky různé výšky,

- 	olovnice,

- 	úhloměr,

- 	páskový metr.

1.32. otorinolaryngologie

- 	křeslo vyšetřovací polohovatelné,

- 	sedačka  otáčecí,

-    optiky nosu a krku (epipharyngoskop a zvětšovací laryngoskop),

-	mikroskop vyšetřovací,

-    zdroj studeného světla,

- 	tympanometr,

- 	elektrochirurgický generátor (elektrokauter),

- 	odsávačka,

- 	sady ORL nástrojů.

Pokud není služba audiologie zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem:

- 	tichá komora,

- 	audiometr.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.

1.33. paliativní medicína a léčba bolesti

- dávkovač stříkačkový,

- pulzní oxymetr,

- glukometr,

- odsávačka.

1.33.1. stacionář léčby bolesti

-    lůžko, lehátko nebo křeslo,

- monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2) - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- infuzní stojan,

- infuzní pumpa  nebo dávkovač stříkačkový,

- odsávačka.

1.34.  plastická chirurgie

Věcné a technické vybavení je shodné s ustanovením  I.B.1.15. této přílohy.

1.35.  pneumologie a ftizeologie

- 	spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

- 	inhalátor,

- 	pulzní oxymetr,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

-  	RTG přístroj, pokud není služba radiodiagnostiky zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

1.36.  popáleninová medicína

- 	polohovací hydraulický převazový stůl,

- 	sprchovací křeslo nebo lůžko,

- 	očistná sprcha,

Pokud je zřízen zákrokový sál, je vybavení shodné s ustanovením I.A.3. (Společná ustanovení) této přílohy a dále:

- 	elektrokoagulační přístroj,

- 	vyhřívací podložka.

1.37.  pracovní lékařství

-    ergometr - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-    EKG přístroj s programem pro ergometrii - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     defibrilátor/monitor,

-  	spirometr pro vyšetření křivky průtok – objem,

- 	vybavení pro vodní chladové testy,

- 	pletysmograf prstový,

- 	neurologické kladívko,

- 	páskový metr,

- 	měřidlo pro měření antropometrických parametrů,

- 	glukometr,

-  screeningový audiometr, pokud není služba audiometrie zajištěna na základě smlouvy   s jiným poskytovatelem,

-     EKG přístroj,

-     displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-     optotypy.

1.38.  praktické lékařství pro děti a dorost

- 	minimální plocha čekárny  10 m2,

- 	váha pro kojence,

- 	páskový metr,

- 	optotypy,

- 	odsávačka,

- 	pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence.

1.39.  psychiatrie

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.

1.39.1. denní stacionář s psychiatricko - psychoterapeutickou péčí

Zřizuje se:

-     místnost pro skupinovou psychoterapii,

-    denní místnost pro pacienty.

1.39.2.  pracoviště psychiatrické krizové péče

Zřizuje se:

-    místnost pro poskytování telefonické krizové intervence s minimální plochou 6m2,

-    místnost pro pacienty s minimální plochou 12 m2  vybavenou minimálně 2 lůžky,

-    místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2, a

-    denní místnost pro pacienty.

1.40.  radiační onkologie

Nejsou zvláštní požadavky.

1.41.  rehabilitační a fyzikální medicína

- 	vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou,

- 	páskový metr,

- 	olovnice,

- 	goniometr,

- 	neurologické kladívko.

1.41.1. stacionář rehabilitační a fyzikální medicíny

- 	vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou,

- 	páskový metr,

- 	olovnice,

- 	goniometr.

Dále shodné vybavení s ustanovením  I.B.2.3. (pracoviště ergoterapeuta), I.B.2.4. (pracoviště fyzioterapeuta),  I.B.2.5. (pracoviště klinického logopeda) a  I.B.2.6. (pracoviště klinického psychologa), této přílohy.

Zřizuje se odpočinková místnost.

Veškeré prostory jsou řešeny jako bezbariérové.

1.42.  reprodukční medicína

- 	gynekologický vyšetřovací stůl,

-     lehátko,

- 	sedačka pro lékaře,

- 	vyšetřovací světlo,

-    sonograf.

1.42.1. asistovaná reprodukce

Zřizuje se zákrokový sál  pro odběrové a transferové procedury, jehož vybavení je shodné s   I. A.3. (Společná ustanovení) této přílohy doplněné o:

- sonograf s vaginální sondou,

- zařízení pro odběr oocytů.

Zřizuje se místnost pro pozákrokové sledování pacientů, která je vybavena:

- 	lůžko,

- 	prostor pro odkládání oděvu.

Zřizuje se místnost pro odběr spermatu masturbací, která je vybavena:

- 	umyvadlo,

- 	židle nebo křeslo.

Zřizuje se laboratoř, která je vybavena:

- 	náhradní zdroj energie,

- 	2 kultivační boxy,

- 	laminární box,

- 	preparační stereomikroskop pro práci s oocyty a embryi,

- 	invertovaný mikroskop,

- 	laboratorní mikroskop,

- 	kryokonzervační zařízení,

- 	centrifuga,

- mikromanipulátor.

1.43.  revmatologie

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-	páskový metr,

-	goniometr,

-	olovnice.

1.44.  sexuologie

- 	gynekologický vyšetřovací stůl,

-     lehátko,

-	testimetr,

- 	optický mikroskop s příslušenstvím pro hodnocení spermiogramu.

1.45.  tělovýchovné lékařství

- 	měřidlo pro měření antropometrických parametrů,

- 	ergometr,

-    EKG přístroj s programem pro ergometrii,

- 	defibrilátor (monitor),

- 	spirometr pro vyšetření křivky průtok – objem.

1.46. urologie

- 	urologický vyšetřovací stůl,

- 	cystoskop rigidní a flexibilní s příslušenstvím,

- 	sonograf s abdominálním snímačem a s vysokofrekvenčním snímačem k vyšetření skróta,

- 	nástroje k odběru studené biopsie,

- 	extrakční kleště,

- 	sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů,

- 	bioptická pistole s příslušenstvím,

-     uroflowmetr,

-	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-   transrektální snímač k ultrasonografu, pokud není transrektální sonografie  zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem,

-   urodynamická aparatura, pokud nejsou punkce prostaty a invazivní urodynamické vyšetření  zajištěny na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

1.47.  vnitřní lékařství

- 	EKG přístroj,

- 	glukometr,

- 	infuzní stojan

-    sonograf, pokud sonografická vyšetření nejsou smluvně zajištěna s jiným poskytovatelem.

1.48.  všeobecné praktické lékařství

-  	minimální plocha čekárny 12 m2,

-  	optotypy,

- 	vybavení k určení barvocitu,

-	glukometr.

1.49.  zubní lékařství

- 	stomatologická souprava s křeslem,

- 	vyšetřovací svítidlo,

- 	plivátko,

- 	přívod stlačeného vzduchu a odsávání,

- 	separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu,

- 	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

Pokud není služba radiodiagnostiky  zajištěna na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, dále:

-   RTG zařízení zubní panoramatické (ortopantogram),

-   RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém.

-  temná komora, pokud není automatizované vyvolávání filmů nebo digitální (bezfilmový) systém.

Nevyžaduje se splnění bodu 3 dle přílohy č.1 této vyhlášky. Nevyžaduje se zřízení zákrokového sálu dle I.A.1 této přílohy a dále vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr.

1.49.1.  ortodoncie

Shodné s I.B.1.49. (zubní lékařství) této přílohy.

Nevyžaduje se separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu.

2. Ambulantní péče podle nelékařských zdravotnických povolání

2.1.  pracoviště adiktologie

Věcné a technické vybavení je shodné s I.B.1.24. (návykové nemoci) této přílohy.

2.2.  pracoviště dentální hygienistky

- 	stomatologická souprava s křeslem,

- 	vyšetřovací svítidlo,

- 	plivátko,

- 	přívod stlačeného vzduchu a odsávání.

Pokud poskytuje dentální hygienistka pouze činnosti dle odst. 1, písm. a), b), c) vyhlášky č. 424/2004 Sb., výše uvedené se nevyžaduje.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr.

2.3.  pracoviště ergoterapeuta

-	vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou nebo polohovací lůžko,

-	pomůcky  pro vyšetření čití,

- 	pomůcky pro nácvik úchopů a jemné motoriky,

- 	pomůcky pro nácvik motoriky, hybnosti a soběstačnosti,

-	páskový metr,

- 	stopky,

-	zrcadlo.

Nevyžaduje se tonometr, fonendoskop.

2.4.  pracoviště fyzioterapeuta

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena  podle druhu terapie:

Individuální fyzioterapie

- 	místnost pro individuální pohybovou léčbu - plocha 10 m2,

- 	vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

- 	zrcadlo,

- 	2 osobní váhy nášlapné;

Skupinová pohybová léčba

- 	tělocvična - plocha 5 m2 na 1 pacienta, minimálně  13 m2,

- 	žíněnky nebo podložky na cvičení;

Pohybová léčba pomocí přístrojů

- 	pracoviště - plocha 5m2 na 1 pacienta, minimálně 8m2,

- 	přístroje podle druhu terapie - pro posilování, nácvik chůze a hybnosti;

Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu

- 	bazén -  plocha 6 m2 na 1 dospělého pacienta, a 4 m2  na 1 dítě;

Fyzikální terapie

-   plocha 6 m2 na 1 pacienta,

-   lehátko s minimální výškou 60 cm, nebo židle s opěrkou,

-   stolek pro umístění přístroje,

-   přístroje pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace, ovlivnění trofiky a  svalového tonu, vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů,

-   přístroje pro aplikaci magnetoterapie, pokud je poskytována magnetoterapie,

-   přístroje pro aplikaci  fototerapie, pokud je poskytována  fototerapie,

-   přístroje pro aplikaci  termoterapie, pokud je poskytována termoterapie.

Vodoléčba

- 	vany pro zevní balneaci celotělovou nebo končetinovou, vířivky pro dolní nebo horní končetiny, zařízení pro podvodní masáž nebo katedra pro skotské střiky.

Nevyžaduje se  fonendoskop.

2.5.  pracoviště klinického logopeda

- 	software pro komunikaci s pacientem a trénink komunikace,

- 	zařízení pro zvukovou nahrávku,

-	pomůcky pro klinicko – logopedickou intervenci,

- 	rotavibrátor,

- 	bzučák,

- 	zrcadlo.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, skříň na léčivé přípravky, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr.

2.6.  pracoviště klinického psychologa

-    plocha 10 m2, pokud je  prováděna skupinová nebo rodinná psychoterapie 15 m2,

-    pomůcky pro klinicko-psychologická vyšetření.

Nevyžaduje se  skříň na léčiva, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr.

2.7.  pracoviště nutričního terapeuta

- 	software pro výpočet nutričních hodnot,

- 	páskový metr,

- základní měřič bioimpedance, pokud není měření bioimpedance zajištěno na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, fonendoskop.

2.8.   pracoviště optometristy

- 	vyšetřovací křeslo s lampou,

- 	autorefraktometr,

- 	přístroj na měření zakřivení oční rohovky,

- 	fokometr,

-	zařízení k zatemnění oken.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha.

2.9.  pracoviště ortoptisty

- 	vyšetřovací křeslo,

- 	optotypy,

- 	troposkop nebo synoptofor,

- 	prismata,

- 	CAM stimulátor,

- 	stereoskop,

- 	Bagoliniho skla,

- 	HB test, pokud není součástí synoptoforu,

- 	cheiroskop,

- 	fixační světlo,

- 	pomůcky pro pleoptiku.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha.

2.10.  pracoviště porodní asistentky

2.10.1. pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody

- 	přístroj pro detekci ozev plodu,

- 	jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné ženy.

Zřizuje–li se místnost pro cvičení těhotných žen, má minimální plochu   3 m2 na 1 těhotnou ženu, minimálně však 10 m2.

2.10.2. pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody

Pracoviště musí být situováno tak, aby bylo zahájeno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující k ukončení porodu nejdéle do 15 min od zjištění komplikace porodu, a to v takovém zdravotnickém zařízení ústavní péče, které má věcné a technické vybavení dle přílohy č. 4, části I. (společná ustanovení) a  II.1.8. (gynekologie a porodnictví) této vyhlášky.

Zřizuje se místnost pro vedení porodu a místnost pro péči o ženu po porodu. Místnost pro vedení porodu má  minimální plochu 15 m2, podlahy, stropy i stěny  odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a  dezinfekci,  a je vybavena:

- 	porodní lůžko pro porodní místo, případně jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,

- 	operační svítidlo u porodního místa,

-     sterilní svorka nebo gumička na pupečník,

-     sterilní nůžky,

- 	sonograf,

- 	kardiotokograf,

-     pulzní oxymetr,

- 	odsávačka,

-    laryngoskop a pomůcky k zajištění dýchacích cest,

- 	lůžko pro ženu po porodu,

- 	prostor a plocha pro ošetřování novorozenců,

- 	váha pro novorozence,

-    páskový metr,

-  	stolky na nástroje,

-    zdroj medicinálního kyslíku.

2.12.   pracoviště zrakového terapeuta

- 	vyšetřovací křeslo,

- 	světelný panel stolní nebo přenosný,

- 	luxmetr,

- 	světelný optotyp řádkový pojízdný nebo nástěnný (s možností přiblížení vyšetřovaného),

- 	stolní kamerová nebo digitální televizní lupa,

- 	sada speciálních optických pomůcek, pokud jsou využívány k provádění zrakového výcviku,

- 	brýlová skříň

- 	zařízení k zatemnění oken.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr.

II.

Pracoviště radiologie A zobrazovacích metod

A. Společná ustanovení

- Pracoviště jsou koncipována jako uzavřená oddělení, kde je vymezen vstup pro externí osoby do vyhrazených prostor, případně do vyhrazených prostor označených jako sledované nebo kontrolované pásmo. Sledované a kontrolované pásmo musí splňovat podmínky dané zvláštními právními předpisy.), )

- Pokud to provozovaná technologie vyžaduje, musí být zajištěno monitorování prostředí.

- Pracoviště se mohou sdružovat do funkčních celků, provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší prostory a společně zajišťují provozní činnosti. Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií.

- Pokud to provozovaná technologie vyžaduje, je zajištěn vstupní a výstupní filtr  pro zaměstnance.

- Pokud se aplikují pacientům radiofarmaka a nejsou dodávána připravená k aplikaci z jiného pracoviště, zřizuje se pracoviště pro přípravu radiofarmak vybavené dle odst. 6, přílohy č.1 této vyhlášky.

- Pracoviště jsou vybavena nábytkem pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a výpočetní technikou podle používaných technologií - počítač a jednotné úložiště dat propojené  datovou sítí, tiskárna. Jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení.

- Pracoviště jsou vybavena pomůckami a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu).

- Základní funkční prostory jednotlivých pracovišť tvoří prostory, ve kterých je poskytována zdravotní péče (vyšetřovna, technické zázemí vyšetřovny,  tj. místnost, ze které se ovládají  přístroje - zdroje ionizujícího záření, případně umývárna instrumentária,  přípravna pacienta před výkonem, prostor pro příjem žádanek,  prostor pro popis a vyhodnocování snímků, prostory pro zpracování RTG filmového materiálu, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy, sklad, archiv snímků), dále čekárna a WC pro pacienty. V případě, že jsou zde přístroje – zdroje ionizujícího záření, patří  část těchto prostorů do tzv. sledovaného nebo kontrolovaného pásma.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance, prostory pro skladování zdravotnického materiálu, prostory pro skladování použitého prádla, prostory pro skladování čistého prádla, případně místnost pro shromažďování nebezpečného odpadu, denní místnost pro zaměstnance, prostory pro úklidové a dezinfekční prostředky, prostor pro skladování chemických látek dle platné legislativy,  archiv.

Pokud jsou pracoviště součástí zdravotnických zařízení, která jsou zároveň zařízením ústavní péče, mohou být vedlejší prostory společné.

  - vyšetřovna má minimální plochu, která  odpovídá typu přístroje a technologii,  vychází z platných hygienických předpisů a zvláštních právních předpisů5), 6) minimálně  13 m2  - pokud je zde umístěn přístroj - zdroj ionizujícího záření,

  - pracovní místo, ze kterého se ovládají přístroje – zdroje ionizujícícho záření,  musí být odděleno od vyšetřovny, ve které je umístěn vlastní přístroj, podlaha je opatřena  omyvatelným, antistatickým povrchem.

  - umývárna instrumentária má minimální plochu 7 m2,

  - přípravna má minimální plochu 10 m2  a je vybavena:

- umyvadlo a na provozně nutných místech výlevka,

- chladicí prostory v rozsahu potřebném k zajištění provozu,

- prostor pro ukládání instrumentária a kontrastních látek,

  - prostor pro popis a vyhodnocování snímků, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy,

  - prostory pro zpracování RTG filmového materiálu, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy,

  - prostor pro ukládání chemikálií, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy.

9.	Pokud jsou na vybavení jednotlivých pracovišť další či odlišné (dále jen „zvláštní“) požadavky, jsou uvedeny dále.

B. Zvláštní požadavky

1.  skiagrafické pracoviště

- 	skiagrafický přístroj,

- 	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

2.   skiaskopické pracoviště

-	skiaskopicko – skiagrafický komplet,

-	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

3.   CT pracoviště

-	výpočetní tomograf (CT),

-	tlakový injektor,

-	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

4.   mamografické pracoviště

- -	mamografický přístroj,

- -	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

5.  ultrazvukové pracoviště

- -	sonograf,

-	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

6.  pracoviště magnetické rezonance

- -	přístroj  magnetická rezonance,

-	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

7.  angiografické pracoviště a pracoviště intervenční radiologie

- -	angiografický přístroj,

- -    tlakový injektor,

- -    monitorace vitálních funkcí,

- -    defibrilátor,

-	archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

8.  pracoviště nukleární medicíny

-  scintilační kamera SPECT (jednofotonová emisní tomografie),  PET (pozitronová emisní tomografie), hybridní zobrazovací systém SPECT/CT (jednofotonová emisní tomografie/ počítačová tomografie),  PET/CT (pozitronová emisní tomografie/ počítačová tomografie ) nebo SPECT/low dose CT (jednofotonová emisní tomografie s režimem pro snížení dávky záření),

-    archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě,

- EKG přístroj, ergometr, defibrilátor, pokud se provádějí zátěžové testy,

-  injektor CT kontrastních látek, pokud je pracoviště vybaveno hybridním přístrojem s diagnostickým CT.

III.

Laboratoře

A. Společná ustanovení

- Laboratorní pracoviště  jsou koncipována jako uzavřená oddělení, jiné osoby než zaměstnanci mohou vstupovat pouze do vyhrazených prostor.

- Pokud to provozovaná technologie vyžaduje, musí být zajištěno monitorování prostředí.

- Na pracovištích, kde se nakládá s transfuzními přípravky, musí být zajištěn provoz a zacházení s nimi v souladu se zvláštními právními předpisy), ).

- Laboratorní pracoviště  uvedená pod body III.B.1.1. – III.B.1.8. této přílohy, se mohou sdružovat do funkčních celků, provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší prostory a společně zajišťují provozní činnosti (víceoborové laboratorní pracoviště). Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií.

- Pokud to provozovaná technologie a kategorie zpracovávaného biologického materiálu vyžaduje, je zajištěn vstupní a výstupní filtr  pro zaměstnance.

- Laboratorní přístrojová technika jednotlivých  laboratoří odpovídá prováděnému spektru analýz.

- Pracoviště jsou vybavena nábytkem pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků  a výpočetní technikou podle používaných technologií - počítač a jednotné úložiště dat propojené  datovou sítí, tiskárna. Jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení.

- Pokud je v laboratořích odebírán biologický materiál pacientům - je zřízena odběrová místnost, pracoviště  jsou vybavena pomůckami a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu).

- Základní funkční prostory jednotlivých laboratorních pracovišť tvoří prostory, ve kterých jsou poskytovány služby laboratoře (laboratoře, prostor pro příjem materiálu, případně odběrová místnost nebo box a umývárna skla) a dále čekárna  a WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance, prostory pro skladování zdravotnického materiálu, prostor pro shromažďování nebezpečného odpadu, prostor pro skladování použitého prádla, prostor pro skladování čistého prádla, denní místnost pro zaměstnance,  prostor pro skladování chemických látek.

a) 	Laboratoř  má minimální plochu 6 m2 na 1 pracovní místo, na každé další pracovní místo se plocha  zvyšuje o 2 m2   a je vybavena:

- 	umyvadlo nebo výlevka,

-	laboratorní stoly,

-	chladicí zařízení,

-	zařízení pro přípravu vzorků, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

-	zařízení pro měření teploty, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

-	zdroj destilované či deionizované vody, pokud to provoz vyžaduje,

-	horkovzdušný sterilizátor nebo sušárna na sklo, pokud to  provoz vyžaduje.

b) 	Prostor pro příjem materiálu má minimální plochu 5 m2 a je vybaven:

-     umyvadlo,

- 	stůl laboratorní,

- 	vybavení pro alikvotaci vzorků.

c) 	Umývárna skla se zřizuje, pokud se nepracuje výhradně s jednorázovým materiálem a má   minimální plochu 5 m2.

d) 	Odběrová místnost nebo  box má minimální  plochu 5 m2  na jedno odběrové křeslo, na každé další se  plocha  zvyšuje o 3 m2 a je vybavena:

-	umyvadlo,

-	odběrové křeslo nebo lehátko pro  pacienta,

-	pojízdná stolička pro zdravotnického pracovníka,

-	stůl laboratorní nebo manipulační plocha.

- Pokud jsou na vybavení jednotlivých laboratoří další či odlišné (dále jen „zvláštní“) požadavky jsou uvedeny dále.

B. Zvláštní požadavky

1.  klinická biochemie

- 	odstředivky,

- 	biochemický analyzátor,

- 	mikroskop,

- 	analyzátor imunochemický,

- 	zařízení pro elektroforézu.

2.  lékařská mikrobiologie

- 	mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii,

- 	autokláv,

- 	sterilizátor,

- 	laminární box,

- 	termostat.

Věcné a technické  vybavení pracoviště lékařské mykologie je shodné s laboratorním pracovištěm lékařské mikrobiologie.

3.  hematologie a transfúzní lékařství

3.1. klinická hematologie

-	mikroskop pro světelnou mikroskopii,

-	analyzátor krevního obrazu,

-	koagulometr,

-	odstředivka,

-	zařízení k promíchání krevních vzorků,

-	pomůcky k barvení (kyveta k barvení, stojánek k sušení sklíček),

-	temperovaná vodní lázeň nebo termostat.

3.2. transfúzní lékařství

-	odstředivka (centrifuga),

-	systém pro imunohematologickou analýzu,

-	systém gelové aglutinace.

4.  alergologie a klinická imunologie

- 	mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii,

-	biochemický nebo imunochemický analyzátor,

-    odstředivka,

5.  cytologie

- 	mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii,

- 	zařízení pro barvení preparátů,

- 	přikrajovací stůl s odsáváním,

- 	zařízení pro zalévání do parafínu,

- 	tkáňové procesory,

- 	mikrotomy.

6.  lékařská genetika

- 	laminární box,

- 	zařízení pro elektroforetické metody,

- 	systém pro PCR,

- 	ELISA technologie,

- 	zařízení pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin.

6.1. cytogenetika

- 	zařízení pro zpracování a barvení preparátů,

- 	laminární box s digestoří,

- 	centrifuga,

- 	mikroskop.

6.2. molekulární genetika

- 	laminární box,

- 	termocykler,

- 	transiluminátor,

- 	centrifuga.

7.  klinická  farmakologie

- -    odstředivka,

- 	systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog,

- 	chromatografické  systémy.

8.  toxikologie

- -    odstředivka,

- 	systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog,

- 	chromatografické systémy.

9. víceoborová laboratoř

Shodné s ustanovením III.B.1. – III.B.8. této přílohy  podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány.

10.  nukleární medicína

- imunoanalytický analyzátor,

- multikrystalový gamačítač,

- odstředivka,

- chladnička,

- mrazicí box,

- měřič kontaminace.

Pokud se používají v laboratoři radiofarmaka, je  pracoviště vybaveno dle odst. 6, přílohy č.1 této vyhlášky.

11. stomatologie

- 	zubotechnický stůl s odsáváním pro každé pracovní místo,

- 	vrtačka,

- 	kahan,

- 	leštička,

- 	bruska,

- 	polymerátor,

-	mikromotor,

- 	sádrovací stůl,

- 	digestoř,

-     dřez.

Laboratoř má plochu 8 m2.

V laboratorním pracovišti, kde se zpracovávají kovy, se  zřizuje  vždy samostatná přístrojová místnost, má plochu 8 m2 a věcné vybavení  se doplňuje o:

- 	stůl váhový,

-	váha,

-	vypalovací pec,

-	pískovač,

- 	licí přístroj,

- 	kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu umístěný mimo laboratoř.

IV.

Jiná pracoviště

1.  soudní lékařství

Základní funkční prostory oddělení soudního lékařství jsou pitevna, prostor pro příjem a výdej zemřelých, prostor chladicích zařízení a mrazicích boxů pro zemřelé, histologická laboratoř, toxikologická laboratoř,  forenzněbiologická laboratoř, administrativní místnost.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance – WC a sprcha, vstupní a výstupní filtr pro zaměstnance, denní místnost pro zaměstnance, sklady materiálu, sklady  čistého a použitého prádla, úložiště biologického odpadu, úklidová místnost.

Pitevna má minimální plochu  20 m2  a je vybavena:

-    nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- 	pitevní stůl,

- 	vozík k převážení těl zemřelých,

-	soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému,

mikrobiologickému a  dalším vyšetřením,

- 	váhy na orgány,

- 	vybavení pro fotodokumentaci zemřelých.

Vybavení laboratoří shodné s  III.B.1. – III.B.8. této přílohy  podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány a dále:

Histologická laboratoř se může členit na úsek laboratoře autoptické, histochemické a imunohistochemické  a  je vybavena:

-    umyvadlo nebo výlevka,

-    laboratorní stoly,

-    chladnička,

-    mrazicí box,

-    přikrajovací stůl s odsáváním,

-    přístroj a pomůcky pro odvodňování materiálu a zalévání do parafinu,

-    termostat,

-    mikrotom na krájení histologických preparátů,

-    laboratorní váhy nebo předvážky,

-    pH metr,

-    mikroskop,

-    zařízení ke zhotovení zmrazených řezů tkání.

Toxikologická laboratoř se člení na úsek vyšetřování alkoholu, těkavých látek v krvi a úsek   laboratoře instrumentální a chemické a je vybavena:

-    umyvadlo nebo výlevka,

-    laboratorní stoly,

-    digestoř,

-    laboratorní  váhy a předvážky,

-    odstředivka,

-    chladnička,

-    mrazicí box,

-    termostat,

-    přístrojové vybavení ke stanovení alkoholu,

-   přístrojové vybavení pro screening, separaci, průkaz a stanovení těkavých, extraktivních organických a anorganických toxikologicky významných látek.

Sérologická laboratoř je vybavena:

-    umyvadlo nebo výlevka,

-    laboratorní stůl,

-    chladnička,

-    mrazicí box,

-    termostat,

-    laboratorní váhy nebo předvážky,

-    odstředivka,

-    mikroskop.

2.  patologie

Základní funkční prostory oddělení patologie jsou pitevna, prostor pro příjem a výdej zemřelých, prostor chladicích zařízení pro zemřelé a mrazicích boxů, histopatologická  laboratoř (případně členěná na úseky laboratoře autoptické, bioptické, cytologické, molekulárně patologické, imunohistochemické a elektronmikroskopické)  a administrativní místnost. Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance, vstupní a výstupní filtr pro zaměstnance, denní místnost pro zaměstnance, sklady materiálu, archiv histologických preparátů a parafinových bloků, sklady  čistého a použitého prádla, úložiště biologického odpadu, úklidová místnost.

Pitevna může být zřízena jako samostatné pracoviště,  histopatologická laboratoř může být zřízena jako samostatné pracoviště.

Pitevna má minimální plochu  20 m2  a je vybavena:

-     nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- 	pitevní stůl,

- 	soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému,

mikrobiologickému a  dalším vyšetřením,

- 	váhy na orgány,

- 	vybavení pro fotodokumentaci zemřelých,

- 	vozík k převážení těl zemřelých.

Histopatologická  laboratoř se může členit  na úseky, má minimální plochu 20 m2 a je vybavena:

-    umyvadlo nebo výlevka,

-	laboratorní stoly,

- přikrajovací stůl s odsáváním,

- přístroje pro odvodňování materiálu a zalévání do parafinu,

- termostat,

- mikrotom pro krájení histopatologických řezů,

- vyhřívací plotna,

- chladnička,

- mrazicí box,

- laboratorní váhy nebo předvážky,

- pH metr,

- laboratorní mikroskop pro kontrolu histologických preparátů,

- mikroskop,

- ultramikrotom a elektronový mikroskop,  provádí-li se elektronová mikroskopie,

- cyklátor, fluorescenční mikroskop a laminární box, provádí-li se molekulárně patologické vyšetření,

- přístroj pro recyklaci roztoků, provádí-li se jejich recyklace,

- kryostat, provádí-li se peroperační diagnostika,

- centrifuga a cytocentrifuga, provádí-li se cytologická diagnostika,

- fluorescenční mikroskop, provádí-li se fluorescenční mikroskopie.

3.  centrální sterilizace

Základní funkční prostory centrální sterilizace jsou prostor pro příjem použitého materiálu, umývárna pro dekontaminace, umývárna pro čisté mytí, prostor pro přípravu, balení a sterilizaci, prostor pro výdej sterilního materiálu.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance, vstupní a výstupní filtr pro zaměstnance, sklady materiálu, sklady  čistého a použitého prádla.

Vybavení :

- filtr pro příjem a výdej materiálu,

- příjmový pult,

- umyvadlo,

- dřez,

- výlevka,

- stoly setovací,

- stoly pro balení a kontrolu prádla,

- odkapávací stůl,

- transportní  systém,

- namáčecí vaničky,

- dekontaminační kontejnery,

- myčka trysková automatická,

- myčka ultrazvuková,

- vzduchové pistole,

- zdroj stlačeného medicinálního vzduchu,

- zdroj destilované nebo demineralizované  vody,

- řezačky pro jednorázové obaly,

- svářečky pro jednorázové obaly,

- sterilizátor parní prokládací,

- sterilizátor pro nízkoteplotní sterilizaci.

4.  transfúzní služba

Věcné a technické vybavení pracoviště  odpovídá požadavkům podle zvláštního předpisu7), 8).

5.  ATB středisko

- Shodné s III.B.2. (lékařská mikrobiologie) této přílohy.

6.  pracoviště domácí péče

Zdravotnické zařízení  domácí péče se zřizuje jako kontaktní pracoviště. Má minimální plochu 10 m2 a  sanitární zařízení pro zaměstnance.

6.1. kontaktní pracoviště všeobecné sestry

- nábytek pro práci  sestry,

- telefon mobilní.

Návštěvní taška sestry obsahuje:

tonometr,

fonendoskop,

teploměr lékařský,

pomůcky k odběru biologického materiálu,

pomůcky pro ošetřování chronických ran,

pomůcky pro katetrizaci močového měchýře ženy,

glukometr,

odsávačka elektrická v případě, že je péče poskytována pacientům s onemocněním  plic v terminálním stádiu nebo na domácím ventilátoru,

irigátor v případě, že je péče poskytována  pacientům  s potížemi při vyprazdňování,

pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace    (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,        výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu).

6.2. kontaktní pracoviště porodní asistentky

-    nábytek pro práci porodní asistentky,

- 	telefon mobilní.

Návštěvní taška porodní asistentky obsahuje:

přístroj pro detekci ozev plodu,

jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné,

tonometr,

fonendoskop,

teploměr lékařský,

pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace 	(samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, nůžky,  pinzeta, výbava pro 	stavění krvácení a dále pomůcky k zajištění žilního vstupu).

- ----------------------------------------------------------------------------------------

Použité zkratky :

EKG – elektrokardiogram

RESP  - projevy dechové činnosti,

NIBP - neinvazivní měření krevního  tlaku

SpO2  - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

ORL - otorinolaryngologie

RTG - rentgen

HB test – Hering Bielschowski test

CAM stimulátor – Campbell stimulátor

ATB -  antibiotika

) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné  způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních

) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

)  Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

)  Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

)    Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

)   Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)