Příloha č. 7 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na věcné a technické vybavení  zařízení  zdravotnické záchranné služby

I.

Společná ustanovení

1.	Základní funkční prostory zařízení zdravotnické záchranné služby jsou prostor územního 	zdravotnického operačního střediska, případně pracoviště pomocného okresního 	operačního střediska, zázemí pro výpočetní a spojovou techniku, pracoviště krizového 	útvaru, místnost řidičů, stanoviště mobilních dopravních prostředků.

Pokud je poskytována péče v ambulanci akutního ošetření ve vybraných zařízeních 	zdravotnické záchranné služby, jsou základní prostory doplněny o prostory, ve kterých 	jsou prováděny odborné zdravotní výkony, čekárnu a WC pro pacienty. Věcné a technické 	vybavení těchto prostor je shodné se základním vybavením zdravotnického zařízení 	ambulantní péče, uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky.

- Pracoviště mobilních dopravních prostředků

  - je vybaveno k očistě dopravních prostředků, k očistě a dezinfekci interiérů dopravních prostředků včetně vybavení a vybraných osobních ochranných pomůcek,

  - musí být řádně odvětráváno od zplodin ze spalovacích motorů,

2.	Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance), denní místnost s jídelnou, pokoj lékařů, příruční sklad a skladovací prostory.

- Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování osobních ochranných pomůcek, zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků, lze je nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálů musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých materiálů znečištěnými materiály.

Zřizují se skladovací prostory pro technické vybavení na běžnou údržbu dopravních prostředků a běžných prostředků určených pro jejich provoz.

II.

Zvláštní požadavky

1.  územní zdravotnické operační středisko

- bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu,

- nejméně tři nezávislé vstupní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní sítě (dále jen „linky“), pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku) je do 10 volání za hodinu;

nejméně čtyři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 20 volání za hodinu;

nejméně šest linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 40 volání za hodinu;

nejméně sedm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je do 60 volání za hodinu;

nejméně osm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na tísňovou linku je více než 60 volání za hodinu,

- radiostanice  pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti, podmínky ČSN EN 1789:2007,

- telefonní přístroj s možností obousměrného volání na každém operátorském pracovišti,

- přímé spojení s krajským operačním střediskem Policie ČR, operačním a informačním 	střediskem Hasičského záchranného sboru kraje a dostupné na každém operátorském 	pultu,

- nejméně jedna vyhrazená linka pro komunikaci s ostatními zdravotnickými operačními 	středisky na každém operátorském pultu,

- panel organizačně-provozního radiového systému,

- jeden provozní panel systému PEGAS s implicitní adresou RRR 700 000, kde RRR je 	číslo regionální sítě PEGAS daného kraje,

- systém pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na všech telefonních linkách a všech 	radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům 	a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu, včetně archivace 	nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- technologie potřebná pro příjem a zobrazení datových zpráv z telefonního centra 	tísňového volání 112 na každém operátorském pracovišti,

- zařízení pro komunikaci s neslyšícími osobami,

- přístroj pro příjem faxů,

- počítač s připojením k internetu a tiskárna,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- nezávislý systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit provoz všech 	technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska po dobu 24 hodin,

- televizní přijímač a rozhlasový přijímač.

1.1. okresní operační středisko

- 	bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu,

- 	nejméně dvě nezávislé vstupní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní sítě,

- radiostanice  pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti, podmínky ČSN EN 1789:2007,

- 	systém pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na tísňových a ostatních telefonních 	linkách používaných pro služební účely a všech radiových relací se záznamem časového 	údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím za 4 hodiny zpětně na každém 	operátorském pracovišti včetně archivace takových nahrávek po dobu alespoň 12 měsíců,

- 	nezávislý systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený 	provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně 	po dobu 24 hodin,

2.  pracoviště krizového útvaru

- počítač s přístupem na internet a tiskárna,

- kopírka,

- skenovací zařízení,

- dataprojektor s napojením na velkou nástěnnou obrazovku,

- samostatná telefonní linka,

- mobilní telefon,

- radiostanice  pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti, podmínky ČSN EN 1789:2007,

- nábytek pro práci  zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

- náhradní zdroj elektrické energie.

3. výjezdové skupiny

3.1. rychlá lékařská pomoc

3.1.1.  sanitní vozidlo typu B nebo C - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu) a  podmínky ČSN EN 1789:2007.

Doplňující vybavení sanitních vozidel typu B a C  pro rychlou lékařskou pomoc:

- výrazné označení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi střechy vozu,

- přenosný reflektor pro vyhledávání osob v terénu,

- náhlavní osvětlovací souprava pro všechny členy výjezdových skupin,

- nádoba na zdravotnický odpad,

- extenční dlahy pro dolní končetiny,

- fólie nebo vak pro zemřelé,

- hliníková fólie pro udržování tělesné teploty,

- automatický dýchací přístroj pro umělou plicní ventilaci,

- přenosný defibrilátor s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu,

- glukometr elektronický,

- lineární dávkovač,

- dvě tlakové lahve s obsahem 10 l kyslíku s  příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně  polomasky, průtokoměru a redukčnímu ventilu,

- dvě tlakové lahve s obsahem  2 l  kyslíku s příslušenstvím,

- ruční dýchací přístroj a jeho příslušenství pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- pomůcky pro alternativní zajištění dýchacích cest (laryngální maska, kombitubus aj.),

- souprava pro koniopunkci dětí a dospělých,

- sada ústních a nosních vzduchovodů,

- intraoseální pomůcky pro vstup pro děti a dospělé,

- odběrová zkumavka pro odběr hemokultury,

- roztok dezinfekční s virucidním účinkem.

3.1.2. vozidlo pro setkávací systém - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu) a  podmínky ČSN EN 1789:2007.

Doplňující vybavení vozidla pro poskytování rychlé lékařské pomoci při setkávacím systému je stejné jako u sanitního  vozidla typu C (část  II, bod 3.1.1. této přílohy) s výjimkou:

- extenčních dlah pro dolní končetiny,

- dvou tlakových lahví s obsahem  10 l kyslíku s příslušenstvím.

3.2.  rychlá zdravotnická pomoc

Sanitní vozidlo typu B - vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu3) a podmínky ČSN EN 1789:2007.

Doplňující vybavení sanitních vozů typu B pro rychlou zdravotnickou pomoc je stejné jako doplňující vybavení sanitních vozidel typu C  (část II, bod 3.1.1. této přílohy), nevyžaduje se však:

- souprava pro drenáž hrudní dutiny,

- souprava pro koniopunkci.

4.  letecká záchranná služba

Vrtulník - letecká ambulance vhodná pro přepravu, nepřetržitou péči a sledování pacientů splňující podmínky  JAR-OPS 3 a ČSN EN 13718-1,2:2003.

Doplňující vybavení vrtulníku je stejné jako doplňující vybavení sanitních vozidel typu C (II., 3.1.1. této přílohy), s výjimkou technického vybavení vztahujícího se výlučně k  vozidlu (výrazné označení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi střechy vozu).

5.  přeprava nedonošených novorozenců

Sanitní vozidlo s uzavřenou karosérií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu4) a  podmínky ČSN EN 1789:2007 a EN 13976-1,2:2003. Základní věcné vybavení sanitních vozů je stejné jako vybavení sanitního vozidla, dle části II, bodu 3.2 této přílohy a dále:

- transportní inkubátor s vybavením pro pokračující neodkladnou péči o novorozence během transportu splňující podmínky podle EN 60601-2-20:1996.

6. přeprava odborníků, léků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků a krevních derivátů a biologických materiálů v rámci neodkladných služeb sanitním vozidlem

Základní věcné vybavení sanitních vozů je stejné jako vybavení sanitního vozidla, dle přílohy č. 6,  část II, bod 1 a dále:

  - vhodný typ přepravního boxu určený k transportu a krátkodobému skladování léků nebo transfuzních přípravků a krevních derivátů nebo biologického materiálu s čidlem na měření teploty.

) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  průměrný počet příchozích volání včetně volání předávaných z TCTV 112 za 24 hodin

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích